Instalações (Feito apenas uma vez não precisa rodar dnv):

apt-get update

apt-get install -y git

apt-get install -y ros-noetic-dwa-local-planner

git clone https://github.com/aws-robotics/aws-robomaker-small-warehouse-world.git

rosdep install --from-paths src --ignore-src -r -y

cd ~/catkin_ws

catkin_make

Aquecendo... (Nó Teleop publica mensagens de velocidade no tópico /cmd_vel e Nó do Gazebo se inscreve):

+Teminal: Abrir o ambiente Gazebo vazio com o robô:

roslaunch turtlebot3_gazebo turtlebot3_empty_world.launch

+Terminal: Teleop para transformar o teclado em controle remoto do robô:

roslaunch turtlebot3_teleop turtlebot3_teleop_key.launch

Inicializar Almoxarifado e inserir robô

+Terminal: Nó para colocar o almoxarifado no Gazebo (Lembrar de iniciar o XLaunch):

source ~/catkin_ws/devel/setup.bash

export TURTLEBOT3_MODEL=waffle_pi

roslaunch aws_robomaker_small_warehouse_world small_warehouse.launch gui:=true

+Terminal: Inserir o robô dentro do galpão:

export TURTLEBOT3_MODEL=waffle_pi

rosrun xacro xacro /opt/ros/noetic/share/turtlebot3_description/urdf/turtlebot3_waffle_pi.urdf.xacro > /tmp/robot.urdf

rosrun gazebo_ros spawn_model -file /tmp/robot.urdf -urdf -model turtlebot3 -x 0.0 -y 0.0 -z 0.1

Processo para mapear todo o almoxarifado

+Terminal: Nó para comandos do teclado:

export TURTLEBOT3_MODEL=waffle_pi

roslaunch turtlebot3_teleop turtlebot3_teleop_key.launch

+Terminal: Ligar o sensor LiDAR e o RVIZ:

source /opt/ros/noetic/setup.bash

export TURTLEBOT3_MODEL=waffle_pi

roslaunch turtlebot3_slam turtlebot3_slam.launch slam_methods:=gmapping

+Terminal: Salvar mapa do sensor LiDAR

rosrun map_server map_saver -f ~/catkin_ws/maps/mapa almoxarifado

cp ~/catkin_ws/maps/mapa_almoxarifado.* /workspaces/ros_docker/

VRIZ Processo para robô autônomo/setar um ponto e se mover automaticamente (AMCL e Move Base):

source /opt/ros/noetic/setup.bash

export TURTLEBOT3_MODEL=waffle_pi

roslaunch turtlebot3_navigation turtlebot3_navigation.launch map_file:=/workspaces/ros_docker/mapa_almoxarifado.yaml

Processo para mapear as áreas de carga e descarga:(/amcl_pose lê a posição do robô em X E Y):

Verificar pontos de interesse no RViz.

Ponto de carga: X:-9.17 e Y:5.66

Ponto de descarga X: 0 e Y: 0.

Criar um Script em Python: actionlib que vai se comunicar com o nó movebase e dar permissão de execução para o script e rodar:
chmod +x /workspaces/ros_docker/.devcontainer/rotina_logistica.py

python3 /workspaces/ros_docker/.devcontainer/rotina_logistica.py

A PARTIR DAQUI ESTÁ SENDO FEITO O TRABALHO 2:

Dar permissão aos dois scripts em python, um para triagem do robô e outro que dita as cores do robô

export TURTLEBOT3_MODEL=waffle_pi

chmod +x /workspaces/RoboticaMovelFisico/ros_docker_2/.devcontainer/sensor_cores.py

chmod +x /workspaces/RoboticaMovelFisico/ros_docker_2/.devcontainer/robo_triagem.py

roslaunch turtlebot3_navigation turtlebot3_navigation.launch map_file:=/workspaces/RoboticaMovelFisico/ros_docker_2/mapa_almoxarifado.yaml

python3 /workspaces/RoboticaMovelFisico/ros_docker_2/.devcontainer/robo_triagem.py

python3 /workspaces/RoboticaMovelFisico/ros_docker_2/.devcontainer/sensor_cores.py